AGULHA marca GALLINI

RMS : 10287070035

Agulha de BIÓPSIA de TECIDO MOLE – Cod. TZ

AGULHA tipo TRU-CUT – SEMI-AUTOMÁTICA

– DESCARTÁVEL –

- Tamanho da Amostra = 19 mm – aprox.

| DETALHE DA PONTA DA AGULHA | Diâmetro; COMPRIMENTO. Gauge; mm; 10 cm; 16 cm; 20 cm; 25 cm; 30 cm. 14G; 2.0; TZ 14/10; TZ 14/16; TZ 14/20; TZ 14/25; -. 16G; 1.6; TZ 16/10; TZ 16/16; TZ 16/20; TZ 16/25; TZ 16/30. 18G; 1.2; TZ 18/10; TZ 18/16; TZ 18/20; TZ 18/25; TZ 18/30. 20G; 0.9; TZ 20/10; TZ 20/16; TZ 20/20; -; -. Indicação; Mama; Fígado – Rim – Próstata – Abdômen. |
| --- | --- |

- Descritivo : Agulha semi-automática tipo TRU-CUT para biópsia de fígado, composta de uma cânula externa graduada e do mandril interno com gaveta para a retirada do material colhido, descartável, estéril, com os calibres/tamanhos conforme tabela acima, embalado em material que promova a barreira microbiana e abertura asséptica. Embalagem individual com os dados de identificação, procedência, número do lote, esterilizado com ETO, com o prazo de validade e com o número do RMS, obedecendo a legislação sanitária atual vigente.